Redes de Computadores

AP2Q3 - Roteamento Estático

https://aistudio.google.com/prompts/new_chat

Alunos: Gustavo de Souza e José Augusto Laube;

Primeira solicitação: Fazer a politica de endereçamento IP:

Internet: 0.0.0.0/0

0.0.0.0 até 255.255.255.255

Começando por R3 por ser o roteador com o maior numero de estações e supondo que recebemos o IP publico 210.10.0.0/20:


LAN 3 (2¹¹ endereços = 2048):

- lan3_end_rede: 210.10.0.0

- lan3_mask: 255.255.248.0 (/21)

- lan3_faixa: 210.10.0.1 até 210.10.7.254

- lan3_broadcast: 210.10.7.255

- lan3_dg: 210.10.0.1

- lan3_faixa_adm: 210.10.0.1 até 210.10.0.20

- lan3_faixa_dhcp: 210.10.0.21 até 210.10.7.254

- lan3_dhcp_faixa_dist: lan3_faixa_dhcp

- lan3_dhcp_mask: 255.255.248.0

- lan3_dhcp_dg: lan3_dg

LAN 6 (2¹⁰ = 1024)

- lan6_end_rede: 210.10.8.0

- lan6_faixa: 210.10.8.1 até 210.10.11.254

- lan6_mask: 255.255.252.0 (/22)

- lan6_broadcast: 210.10.11.255

- lan6_dg: 210.10.8.1

- lan6_faixa_adm: 210.10.8.1 a 210.10.8.20

- lan6_faixa_dhcp: 210.10.8.21 a 210.10.11.254

- lan6_dhcp_faixa_dist: lan6_faixa_dhcp

- lan6_dhcp_mask: 255.255.252.0

- lan6_dhcp_dg: lan6_dg

LAN 4 (2⁹ = 512):

- lan4_end_rede: 210.10.12.0

- lan4_faixa: 210.10.12.1 até 210.10.13.254

- lan4_mask: 255.255.254.0 (/23)

- lan4_broadcast: 210.10.13.255

- lan4_dg: 210.10.12.1

- lan4_faixa_adm: 210.10.12.1 até 210.10.12.15

- lan4_faixa_dhcp: 210.10.12.16 até 210.10.13.254

  - lan4_dhcp_faixa_dist: lan4_faixa_dhcp

  - lan4_dhcp_mask: 255.255.254.0

  - lan4_dhcp_dg: lan4_dg

LAN 2 (2⁸ = 256):

- lan2_end_rede: 210.10.14.0

- lan2_faixa: 210.10.14.1 até 210.10.14.254

- lan2_mask: 255.255.255.0 (/24)

- lan2_broadcast: 210.10.14.255

- lan2_dg: 210.10.14.1

- lan2_faixa_adm: 210.10.14.1 até 210.10.14.10

- lan2_faixa_dhcp: 210.10.14.11 até 210.10.14.254

  - lan2_dhcp_faixa_dist: lan2_faixa_dhcp

  - lan2_dhcp_mask: 255.255.255.0

- lan2_dhcp_dg: lan2_dg

LAN 5 (2⁷ = 128):

- lan5_end_rede: 210.10.15.0

- lan5_faixa: 210.10.15.1 até 210.10.15.126

- lan5_mask: 255.255.255.128(/25)

- lan5_broadcast: 210.10.15.127

- lan5_dg: 210.10.15.1

- lan5_faixa_adm: 210.10.15.1 a 210.10.15.10

- lan5_faixa_dhcp: 210.10.15.11 a 210.10.15.126

  - lan5_dhcp_faixa_dist: lan5_faixa_dhcp

  - lan5_dhcp_mask: 255.255.255.128

  - lan5_dhcp_dg: lan5.dg

LAN 1 (2⁶ = 64):

- lan1_end_rede: 210.10.15.128

- lan1_faixa: 210.10.15.129 até  210.10.15.190

- lan1_mask: 255.255.255.192 (/26)

- lan1_broadcast: 210.10.15.191

- lan1_dg: 210.10.15.129

- lan1_faixa_adm: 210.10.15.129 até 210.10.15.133

- lan1_faixa_dhcp: 210.10.15.134 até 210.10.15.190

  - lan1_dhcp_faixa_dist: lan1_faixa_dhcp

  - lan1_dhcp_mask: 255.255.255.192

  - lan1_dhcp_dg: lan1_dg

REDE LAN_5R (R2, R3, R5, R6 e R7):

- lan5r_end_rede: 210.10.15.192

- lan5r_faixa: 210.10.15.193 até 210.10.15.198

- lan5r_mask: 255.255.255.248 (/29)

- lan5r_broadcast: 210.10.15.199

WAN_R1_R2:

- wanR1R2_end_rede: 210.10.15.200

- wanR1R2_faixa: 210.10.15.201 até 210.10.15.202

- wanR1R2_mask: 255.255.255.252 (/30)

- wanR1R2_broadcast: 210.10.15.203

WAN_R4_R5:

- wanR4R5_end_rede: 210.10.15.204

- wanR4R5_faixa: 210.10.15.205 até 210.10.15.206

- wanR4R5_mask: 255.255.255.252 (/30)

- wanR4R5_broadcast:  210.10.15.207

WAN_R6_R8:

- wanR6R8_end_rede:  210.10.15.208

- wanR6R8_faixa:  210.10.15.209 até  210.10.15.210

- wanR6R8_mask:  255.255.255.252 (/30)

- wanR6R8_broadcast:  210.10.15.211

WAN_R7_R9:

- wanR7R9_end_rede:  210.10.15.212

- wanR7R9_faixa:  210.10.15.213 até  210.10.15.214

- wanR7R9_mask:  255.255.255.252 (/30)

- wanR7R9_broadcast:  210.10.15.215

WAN_R9_R10:

- wanR9R10_end_rede:  210.10.15.216

- wanR9R10_faixa:  210.10.15.217 até  210.10.15.218

- wanR9R10_mask:  255.255.255.252 (/30)

- wanR9R10_broadcast:  210.10.15.219

| ROTEADOR | INTERFACE | REDE CONECTADA | IP |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | r1_int | LAN1 | 210.10.15.129 |
|  | r1_ext | WAN R1-R2 | 210.10.15.201 |
| R2 | r2_wan_r1 | WAN R1-R2 | 210.10.15.202 |
|  | r2_lan_central | LAN Central | 210.10.15.193 |
| R3 | r3_int | LAN6 | 210.10.8.1 |
|  | r3_lan_central | LAN Central | 210.10.15.194 |
| R4 | r4_int | LAN2 | 210.10.14.1 |
|  | r4_ext | WAN R4-R5 | 210.10.15.205 |
| R5 | r5_wan_r4 | WAN R4-R5 | 210.10.15.206 |
|  | r5_lan_central | LAN Central | 210.10.15.195 |
| R6 | r6_ext | WAN R6-R8 | 210.10.15.209 |
|  | r6_lan_central | LAN Central | 210.10.15.196 |
| R7 | r7_ext | WAN R7-R9 | 210.10.15.213 |
|  | r7_lan_central | LAN Central | 210.10.15.197 |
| R8 | r8_int | LAN3 | 210.10.0.1 |
|  | r8_ext | WAN R6-R8 | 210.10.15.210 |
| R9 | r9_wan_r7 | WAN R7-R9 | 210.10.15.214 |
|  | r9_int | LAN4 | 210.10.12.1 |
|  | r9_ext | WAN R9-R10 | 210.10.15.217 |
| R10 | r10_int | LAN5 | 210.10.15.1 |
|  | r10_ext | WAN R9-R10 | 210.10.15.218 |

=

Tabela Roteador R1

| Endereço Destino | Próximo Salto |
| --- | --- |
| 0.0.0.0/0 | r2_wan_r1 |

Tabela Roteador R4

| Endereço Destino | Próximo Salto |
| --- | --- |
| 0.0.0.0/0 | r5_wan_r4 |

Tabela Roteador R8

| Endereço Destino | Próximo Salto |
| --- | --- |
| 0.0.0.0/0 | r6_wan_r8 |

Tabela Roteador R10

| Endereço Destino | Próximo Salto |
| --- | --- |
| 0.0.0.0/0 | r9_wan_r10 |

Tabela Roteador R9

| Endereço Destino | Próximo Salto |
| --- | --- |
| 210.10.15.0/25 (LAN5) | r10_wan_r9 |
| 0.0.0.0/0 | r7_wan_r9 |

Tabela Roteador R2

| Endereço Destino | Próximo Salto |
| --- | --- |
| 210.10.15.128/26 (LAN1) | r1_wan_r2 |
| 210.10.14.0/24 (LAN2) | r5_lan_central |
| 210.10.0.0/21 (LAN3) | r6_lan_central |
| 210.10.12.0/23 (LAN4) | r7_lan_central |
| 210.10.15.0/25 (LAN5) | r7_lan_central |
| 210.10.8.0/22 (LAN6) | r3_lan_central |

Tabela Roteador R3

| Endereço Destino | Próximo Salto |
| --- | --- |
| 210.10.15.128/26 (LAN1) | r2_lan_central |
| 210.10.14.0/24 (LAN2) | r5_lan_central |
| 210.10.0.0/21 (LAN3) | r6_lan_central |
| 210.10.12.0/23 (LAN4) | r7_lan_central |
| 210.10.15.0/25 (LAN5) | r7_lan_central |

Tabela Roteador R5

| Endereço Destino | Próximo Salto |
| --- | --- |
| 210.10.15.128/26 (LAN1) | r2_lan_central |
| 210.10.14.0/24 (LAN2) | r4_wan_r5 |
| 210.10.0.0/21 (LAN3) | r6_lan_central |
| 210.10.12.0/23 (LAN4) | r7_lan_central |
| 210.10.15.0/25 (LAN5) | r7_lan_central |
| 210.10.8.0/22 (LAN6) | r3_lan_central |

Tabela Roteador R6

| Endereço Destino | Próximo Salto |
| --- | --- |
| 210.10.15.128/26 (LAN1) | r2_lan_central |
| 210.10.14.0/24 (LAN2) | r5_lan_central |
| 210.10.0.0/21 (LAN3) | r8_wan_r6 |
| 210.10.12.0/23 (LAN4) | r7_lan_central |
| 210.10.15.0/25 (LAN5) | r7_lan_central |
| 210.10.8.0/22 (LAN6) | r3_lan_central |

Tabela Roteador R7

| Endereço Destino | Próximo Salto |
| --- | --- |
| 210.10.15.128/26 (LAN1) | r2_lan_central |
| 210.10.14.0/24 (LAN2) | r5_lan_central |
| 210.10.0.0/21 (LAN3) | r6_lan_central |
| 210.10.12.0/23 (LAN4) | r9_wan_r7 |
| 210.10.15.0/25 (LAN5) | r9_wan_r7 |
| 210.10.8.0/22 (LAN6) | r3_lan_central |